Dicht ist wichtig!

Suche nach Luftlecks

schützt Baufamilien vor teuren Folgen

Immer häufiger hören Bauherren und -frauen den Rat, bei ihrem Neubau eine Luftdichtheitsmessung durchführen zu lassen. Doch warum ist eine dichte Gebäudehülle überhaupt so wichtig? Professor Dr. Gerd Hauser, der Vorsitzende des Fachverbands Luftdichtheit im Bauwesen (FLiB) in Kassel, gibt Antwort auf die wichtigsten Fragen.

Herr Professor Hauser, warum sind Luftlecks ein ernst zu nehmender Baumangel?

Hauser: Zunächst einmal kann es selbst durch kleinste Ritzen und Fugen in der Gebäudehülle ganz unangenehm ziehen. Wichtiger noch ist, dass im Winter warme Luft durch diese Lecks nach draußen strömt. Die Heizkosten fallen höher aus als erwartet – und das trotz dicker Wärmedämmung und moderner Heizungsanlage. Außerdem gelangt mit der warmen Innenluft Feuchtigkeit aus der Wohnung in Dach und Wände. Wenn sie sich dort niederschlägt, zum Beispiel in der Dämmschicht, können schwere Bauschäden die Folge sein. Dann wird es richtig teuer. Auch das Recht steht übrigens aufseiten der Baufamilien: Weisen sie mangelhafte Dichtheit nach, müssen die am Bau Beteiligten nachbessern.

Die gängige Methode, um Leckagen in der Gebäudehülle aufzuspüren, ist der so genannte Blower-Door-Test. Was geschieht dabei?

Hauser: Bei diesem Verfahren erzeugt man über ein Gebläse zunächst einen Druckunterschied zwischen innen und außen. Dann ermittelt man, wie viel Luft der Ventilator bewegen muss, um den Unterschied konstant zu halten. Liegt dieser Wert bezogen aufs Gebäudevolumen zu hoch, heißt das, dass Luft durch Fehlstellen in der Dichtheitsebene nachströmt. Diese Lecks lassen sich mit Hilfe von Rauch oder Wärmekameras sichtbar machen. In einem Einfamilienhaus finden die Messteams oft zwischen fünf und 20 Dichtheitsmängel. Typische Stellen sind Fensterbänke, Steckdosen oder die Durchführung von Rohren und Leitungen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Dichtheitsmessung?

Hauser: Die Energie-Einsparverordnung sieht den Dichtheitsnachweis, grob gesagt, als Bestandteil der Bauabnahme vor. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich gefundene Mängel allerdings kaum noch beheben. Deswegen empfehlen wir vom FLiB zusätzlich einen baubegleitenden Test vor dem Beginn des Innenausbaus. Vor allem im Dach sind die Dichtheitsebene und auch die Anschlüsse dann noch zugänglich und Fehler können problemlos beseitigt werden. Das spart viel Zeit, Nerven und letztlich auch Geld.

(Bildunterschrift)

Rät zur Dichtheitsmessung:

Bauphysiker Professor Dr. Gerd Hauser.

Foto: FLiB e.V., Abdruck bei Quellenangabe honorarfrei.

Belegexemplar erbeten.

*

Für weitere Presseauskünfte und Rückfragen:

Dipl.-Ing. Torsten Bolender

Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V. (FLiB)

Gottschalkstraße 28a, 34127 Kassel

Telefon: 0561-400 68 25, Telefax: 0561-400 68 26

E-Mail: info@flib.de